Procedura di correzione dei risultati del calcolo della superficie esterna del grano di propellente ibrido.

Come visto in letteratura il principale fattore da considerare per individuare il passo dell’elica è il numero di swirl, che secondo Chigier and Chervinsky vale

S=12w0u01-12w0u02

Se assumiamo condizione di tangenza sulle pareti si ha

w0u0=πdp=tanϕ

con ϕ angolo del flusso rispetto all’asse del grano.

Dunque

S=12πdp1-12πdp2=πrp1-πrp2=pπrp2-πr2

pd=π1+1+4S24S

Valori comuni di S oscillano tra 4 e 10, ma si trovano anche angoli intorno ai 30°, quindi

| S | ϕ [°] | p/d |
| --- | --- | --- |
| 4 | 60.47316991 | 1.77937015 |
| 5 | 61.07962265 | 1.7357104 |
| 6 | 61.48035308 | 1.70714074 |
| 7 | 61.76472749 | 1.6869981 |
| 8 | 61.97694846 | 1.67203607 |
| 9 | 62.14136323 | 1.66048499 |
| 10 | 62.27247952 | 1.65129841 |
| 0.24655683 | 25 | 6.73716719 |
| 0.31491833 | 30 | 5.44139809 |
| 0.39901169 | 35 | 4.48665929 |

Visto l’asintoto verticale in S per angoli attorno ai 63°, i test per misurare l’area verranno effettuati per angoli compresi tra 20° e 60° a salti da 10°.

Per il calcolo della superficie reale si utilizza nTopology, integrando con tolleranza di 0.01mm sulla dimensione della cella.

Per consistenza dei risultati, si effettueranno i calcoli con base quadrata ed esagonale e si modificheranno le dimensioni reali a parità di rapporto tra passo e diametro, calcolato come

d=4Abaseπ

| ϕ [°] | p/d | Lati | p[mm] | Area nTop [mm2] | Area calcolata [mm2] | Errore (relativo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 8.63 | 4 | 77.9 | 2515.46 | 2535.42 | 0.0079 |
| 30 | 5.44 | 4 | 49.1071 | 1643.06 | 1637.60 | -0.0033 |
| 40 | 3.74 | 4 | 33.7611 | 1160.72 | 1173.20 | 0.011 |
| 50 | 2.64 | 4 | 23.8314 | 882.192 | 886.66 | 0.0051 |
| 60 | 1.81 | 4 | 16.3389 | 686.43 | 686.30 | -0.00019 |
| 20 | 8.63 | 4 | 19.4758 | 157.852 | 158.47 | 0.0039 |
| 30 | 5.44 | 4 | 12.2768 | 102.501 | 102.35 | -0.0015 |
| 40 | 3.74 | 4 | 8.44028 | 74.3102 | 73.32 | -0.013 |
| 50 | 2.64 | 4 | 5.95784 | 57.0778 | 55.42 | -0.029 |
| 60 | 1.81 | 4 | 4.08473 | 43.1142 | 42.89 | -0.0052 |
| 20 | 8.63 | 6 | 31.3922 | 378.282 | 379.21 | 0.0024 |
| 30 | 5.44 | 6 | 19.7884 | 240.397 | 241.40 | 0.0042 |
| 40 | 3.74 | 6 | 13.6045 | 169.843 | 168.89 | -0.0056 |
| 50 | 2.64 | 6 | 9.60318 | 123.644 | 123.00 | -0.0052 |
| 60 | 1.81 | 6 | 6.584 | 90.6243 | 89.74 | -0.0098 |
| 20 | 8.63 | 6 | 125.569 | 6102.41 | 6067.34 | -0.0057 |
| 30 | 5.44 | 6 | 79.1535 | 3875.61 | 3862.32 | -0.0034 |
| 40 | 3.74 | 6 | 54.418 | 2705.23 | 2702.21 | -0.0011 |
| 50 | 2.64 | 6 | 38.4127 | 1943.50 | 1968.05 | 0.013 |
| 60 | 1.81 | 6 | 26.336 | 1445.55 | 1435.86 | -0.0067 |

A questo punto si può interpolare rispetto ai valori dell’errore.

Supponendo un andamento lineare otteniamo

err=a0+a1pd+a2d

Con

a0=-0.0114

a1=0.0011

a2=6.038e-4

L’errore massimo nella stima dell’errore sull’area risulta essere pari al 2.1842%.

Dal valore dell’errore si ricava l’efficienza

η=1-err

Il massimo errore sul calcolo dell’area moltiplicando i valori ottenuti per il coefficiente è 2.2051%.

Rispetto al massimo errore che si aveva precedentemente (2.9%) il miglioramento non è significativo. L’errore minimo risulta anche peggiorato.

Ho sprecato un giorno.

REFERENCES

N. A. Chigier, A. Chervinsky, Experimental investigation of swirling vortex motion in jets, Journal of Applied Mechanics 34 (2) (1967) 443–451.